แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต IoT Approaches to Manufacturing System

ขื่อ-สกุล : วราสิริ ลิ้มประเสริฐ B6214005

4/4. คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ

Quiz_101 – กดติด กดดับ 2 ชุด

- หากต้องการให้ใช้ 1 สวิตซ์ ควบคุม 1 LED แบบกดติด-กดดับ จำนวน 2 วงจรจะต่อวงจรและเขียนโปรแกรมอย่างไร {SW-D22 -- LED-D19, SW-D23 -- LED-D18}

#define pushButton1 22 #define pushButton2 23 #define LEDPin1 18 #define LEDPin2 19 int buttonState1 = 0; int buttonState2 = 0; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(pushButton1, INPUT_PULLUP); pinMode(pushButton2, INPUT_PULLUP); pinMode(LEDPin1, OUTPUT); pinMode(LEDPin2, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(pushButton1) == LOW) { delay(20); buttonState1 = 1 - buttonState1; digitalWrite(LEDPin1, buttonState1); while (digitalRead(pushButton1) == LOW); delay(20); } if (digitalRead(pushButton2) == LOW) { delay(20); buttonState2 = 1 - buttonState2; digitalWrite(LEDPin2, buttonState2); while (digitalRead(pushButton2) == LOW); delay(20); } }

Quiz_102 – ปรับการแสดงผลที่ Serial Monitor เป็นดังนี้

Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9% Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9% Temperature: 23.0C / 74.7F. Humidity: 24.9%

#define DHT22_Pin 15 #include "DHTesp.h" DHTesp dht; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); dht.setup(DHT22_Pin, DHTesp::DHT22); // Connect DHT sensor to GPIO 15 } void loop() { delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); float humidity = dht.getHumidity(); float temperature = dht.getTemperature(); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperature, 1); Serial.print("C / "); Serial.print(dht.toFahrenheit(temperature), 1); Serial.print("F. Humidity: "); Serial.print(humidity, 1); Serial.print("% \n"); delay(2000); }

Quiz_103 – Read Sensor and Show

- ต่อวงจรเพิ่มเติม ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรมต่อไปนี้ และปรับแก้ให้ถูกต้อง

#include <TM1638plus.h> #include "DHTesp.h" DHTesp dht; #define DHT22_Pin 15 #define Brd_STB 18 // strobe = GPIO connected to strobe line of module #define Brd_CLK 19 // clock = GPIO connected to clock line of module #define Brd_DIO 21 // data = GPIO connected to data line of module bool high_freq = true; //default false,, If using a high freq CPU > ~100 MHZ set to true. TM1638plus tm(Brd_STB, Brd_CLK , Brd_DIO, high_freq); void setup() { Serial.begin(115200); tm.displayBegin(); dht.setup(DHT22_Pin, DHTesp::DHT22); // Connect DHT sensor to GPIO 15 } void loop() { float humidity = dht.getHumidity(); float temperature = dht.getTemperature(); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperature); Serial.print(" *C\t"); Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity); Serial.print(" %\n"); float Tempp_1 = temperature / 10; float Tempp_2 = (int)temperature % 10; int Tempp_3 = (int)(temperature * 10) % 10; int Humi_1 = humidity / 10; int Humi_2 = (int)humidity % 10; int Humi_3 = int(humidity * 10) % 10; tm.displayHex(0, Tempp_1); tm.displayASCIIwDot(1, Tempp_2 + '0'); // turn on dot tm.displayHex(2, Tempp_3); tm.display7Seg(3, B01011000); // Code=tgfedcba tm.displayHex(4, Humi_1); tm.displayASCIIwDot(5, Humi_2 + '0'); // turn on dot tm.displayHex(6, Humi_3); tm.display7Seg(7, B01110100); // Code=tgfedcba delay(2000); }