แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต IoT Approaches to Manufacturing System

ขื่อ-สกุล : วราสิริ ลิ้มประเสริฐ B6214005

4/4. คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ

Quiz_201 – Web Control 2 LED

- อยากได้ปุ่มสำหรับคุมปิด-เปิด หลอดไฟ LED 2 ดวง

- https://www.colorhexa.com/008cba?fbclid=IwAR3dIZ_gRgDWmREmnzuknLbMxV3pOHy4YIPuLEz8-ZzTOX2VhWxcH2QjLGk

Note : Mac Address 3C:61:05:13:11:58

#include <WiFi.h> const char* ssid = "V2036"; const char* password = "fnafchica"; int pinTest1 = 18; int pinTest2 = 19; WiFiServer server(80); void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(pinTest1, OUTPUT); // set the LED pin mode pinMode(pinTest2, OUTPUT); // set the LED pin mode delay(10); Serial.print("\n\nConnecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected."); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.begin(); } int value = 0; bool LED_Status1 = LOW; bool LED_Status2 = LOW; void loop() { digitalWrite(pinTest1, LED_Status1); digitalWrite(pinTest2, LED_Status2); WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients if (client) { // if you get a client, Serial.println("New Client."); // print a message out the serial port String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client while (client.connected()) { // loop while the client's connected if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client, char c = client.read(); // read a byte, then Serial.write(c); // print it out the serial monitor if (c == '\n') { // if the byte is a newline character if (currentLine.length() == 0) { client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-type:text/html"); client.println(); client.println("<html>"); client.println("<body>"); client.println("<h1>LED Status</h1>"); client.println("<p>"); if (LED_Status1 == HIGH) client.println("LED1-On"); else client.println("LED1-Off"); if (LED_Status2 == HIGH) client.println(",LED2-On"); else client.println(",LED2-Off"); client.println("<p>"); client.println("<a href=\"/led1on\"><button style = \"background-color: #f44336;\">LED1 On</button></a>"); client.println("<a href=\"/led2on\"><button style = \"background-color: #f44336;\">LED2 On</button></a>"); client.println("</p>"); client.println("<a href=\"/led1off\"><button style = \"background-color: #008CBA;\">LED1 Off</button></a>"); client.println("<a href=\"/led2off\"><button style = \"background-color: #008CBA;\">LED2 Off</button></a>"); client.println("<body>"); client.println("<html>"); break; } else { currentLine = ""; } } else if (c != '\r') { currentLine += c; } if (currentLine.endsWith("GET /led1on")) LED_Status1 = HIGH; if (currentLine.endsWith("GET /led1off")) LED_Status1 = LOW; if (currentLine.endsWith("GET /led2on")) LED_Status2 = HIGH; if (currentLine.endsWith("GET /led2off")) LED_Status2 = LOW; } } client.stop(); // close the connection: Serial.println("Client Disconnected."); } }

Quiz_202 – Web Control 4 LED and Monitor Humid/Temperature

- เพิ่มเติมจาก Q202 อยากได้ปุ่มสำหรับคุมปิด-เปิด หลอดไฟ LED 4 ดวง

- อยากมีกด Link ไปที่หน้า FB ของตัวเอง

SourceCode #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <WebServer.h> #include "DHTesp.h" #include "index.h" //Our HTML webpage contents with javascripts #define DHT_Pin 4 #define testLED1 18 #define testLED2 19 #define testLED3 22 #define testLED4 23 //SSID and Password of your WiFi router const char* ssid = "V2036"; const char* password = "fnafchica"; WebServer server(80); //Server on port 80 DHTesp dht; String ledState1 = "OFF"; String ledState2 = "OFF"; String ledState3 = "OFF"; String ledState4 = "OFF"; //=============================================================== // This routine is executed when you open its IP in browser //=============================================================== void handleRoot() { String s = MAIN_page; //Read HTML contents server.send(200, "text/html", s); //Send web page } void handleADC() { float h = dht.getHumidity(); float t = dht.getTemperature(); String tmpValue = "Temp = "; tmpValue += String(t) + " C, Humidity = "; tmpValue += String(h) + " %"; server.send(200, "text/plane", tmpValue); //Send value to client ajax request } void handleLED() { String t_state = server.arg("LEDstate"); //Refer xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true); Serial.println(t_state); if (t_state == "11") { digitalWrite(testLED1, HIGH); //Feedback parameter ledState1 = "ON"; } if (t_state == "10") { digitalWrite(testLED1, LOW); //Feedback parameter ledState1 = "OFF"; } if (t_state == "21") { digitalWrite(testLED2, HIGH); //Feedback parameter ledState2 = "ON"; } if (t_state == "20") { digitalWrite(testLED2, LOW); //Feedback parameter ledState2 = "OFF"; } if (t_state == "31") { digitalWrite(testLED3, HIGH); //Feedback parameter ledState3 = "ON"; } if (t_state == "30") { digitalWrite(testLED3, LOW); //Feedback parameter ledState3 = "OFF"; } if (t_state == "41") { digitalWrite(testLED4, HIGH); //Feedback parameter ledState4 = "ON"; } if (t_state == "40") { digitalWrite(testLED4, LOW); //Feedback parameter ledState4 = "OFF"; } server.send(200, "text/plane", ledState1 + ", " + ledState2 + ", " + ledState3 + ", " + ledState4); //Send web page } void setup(void) { Serial.begin(115200); dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22); // DHT_Pin D4, DHT22 pinMode(testLED1, OUTPUT); pinMode(testLED2, OUTPUT); pinMode(testLED3, OUTPUT); pinMode(testLED4, OUTPUT); Serial.print("\n\nConnect to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.print("\nConnected "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.on("/", handleRoot); server.on("/setLED", handleLED); server.on("/readADC", handleADC); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(void) { server.handleClient(); //Handle client requests }.

Index.h const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====( <!DOCTYPE html> <html> <body> <div id="demo"> <h1>The ESP-32 Update web page without refresh</h1> <button type="button" onclick="sendData(11)" style="background: rgb(202, 60, 60);width:100px;height:30px">LED1 ON</button> <button type="button" onclick="sendData(21)" style="background: rgb(202, 60, 60);width:100px;height:30px">LED2 ON</button> <button type="button" onclick="sendData(31)" style="background: rgb(202, 60, 60);width:100px;height:30px">LED3 ON</button> <button type="button" onclick="sendData(41)" style="background: rgb(202, 60, 60);width:100px;height:30px">LED4 ON</button><br><br> <button type="button" onclick="sendData(10)" style="background: rgb(100,116,255);width:100px;height:30px">LED1 OFF</button> <button type="button" onclick="sendData(20)" style="background: rgb(100,116,255);width:100px;height:30px">LED2 OFF</button> <button type="button" onclick="sendData(30)" style="background: rgb(100,116,255);width:100px;height:30px">LED3 OFF</button> <button type="button" onclick="sendData(40)" style="background: rgb(100,116,255);width:100px;height:30px">LED4 OFF</button><br><br> State of [LED1, LED2, LED3, LED4] is >> <span id="LEDState">/span><br> </div> <div> <br>DHT-22 sensor : <span id="ADCValue">0</span><br> </div> <script> function sendData(led) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("LEDState").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true); xhttp.send(); } setInterval(function() { // Call a function repetatively with 2 Second interval getData(); }, 2000); //2000mSeconds update rate function getData() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("ADCValue").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "readADC", true); xhttp.send(); } </script> <br><a href="https://www.facebook.com/chi.sweethome.50/">By Varasiri Limprasert B6214005</a> </body> </html> )=====";.

Quiz_203 – Publish

- อ่านค่า DHT-22 แล้วส่งไปยัง MQTT Broker ทุกๆ 5 วินาที

- ควบคุมการแสดงผลให้ 4 LED แสดงผลตามข้อกำหนดดังนี้

| (Blink) | หากการอ่านค่าแล้วเป็น null, หรือไม่มีเซ็นเซอร์ |
| --- | --- |
|  | ช่วงของอุณหภูมิ (-, 24) |
|  | ช่วงของอุณหภูมิ [24,26) |
|  | ช่วงของอุณหภูมิ [26,28) |
|  | ช่วงของอุณหภูมิ [28,30) |
| (Blink) | ช่วงของอุณหภูมิ [30,) |

#include <WiFi.h> #include <Wire.h> #include <PubSubClient.h> #include "DHTesp.h" DHTesp dht; #define PinLED1 18 #define PinLED2 19 #define PinLED3 22 #define PinLED4 23 #define DHT22_Pin 4 float h, t; int blinkStatus = 1; int LED_PinArray[] = {PinLED1, PinLED2, PinLED3, PinLED4}; int LED_StsArray[] = {0, 0, 0, 0}; const char* ssid = "V2036"; const char* password = "fnafchica"; const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org"; const char* topic1 = "bearish"; String ledState1 = "NA"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); long lastMsg = 0; char msg[50]; int value = 0; void setup_wifi() { delay(10); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } randomSeed(micros()); Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void reconnect() { while (!client.connected()) // Loop until we're reconnected { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); String clientId = "ESP8266Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Create a random client ID if (client.connect(clientId.c_str())) // Attempt to connect { Serial.println("connected"); // Once connected, publish an announcement... client.publish(topic1, "Hello World Pk007"); // ... and resubscribe client.subscribe(topic1); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void LEDShowStatus(void) { if (isnan(t)) { blinkStatus = 1 - blinkStatus; LED_StsArray[0] = 1; LED_StsArray[1] = 0; LED_StsArray[2] = 0; LED_StsArray[3] = 0; } if (t < 27) { blinkStatus = 1; LED_StsArray[0] = 1; LED_StsArray[1] = 0; LED_StsArray[2] = 0; LED_StsArray[3] = 0; } if (t >= 27) { blinkStatus = 1 - blinkStatus; LED_StsArray[0] = 1; LED_StsArray[1] = 1; LED_StsArray[2] = 1; LED_StsArray[3] = 1; } LED_StsArray[1] = 1; LED_StsArray[2] = 1; LED_StsArray[3] = 1; for (int i = 0; i < 4; i++) digitalWrite(LED_PinArray[i], LED_StsArray[i] & blinkStatus); } void setup() { Serial.begin(115200); setup_wifi(); //Wire.begin(22, 23); client.setServer(mqtt_server, 1883); dht.setup(DHT22_Pin, DHTesp::DHT22); for (int i = 0; i < 4; i++) { pinMode(LED_PinArray[i], OUTPUT); } } void loop() { if (!client.connected()) reconnect(); client.loop(); long now = millis(); if (now - lastMsg > 5000) { lastMsg = now; ++value; //float t = s.readTempC(); //float h = s.readHumidity(); delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); h = dht.getHumidity(); t = dht.getTemperature(); sprintf (msg, "TempC: %.2f C, Humidity: %.2f %%", t, h); Serial.print("Publish message: "); Serial.println(msg); client.publish(topic1, msg); } LEDShowStatus(); delay(250); LEDShowStatus(); delay(250); LEDShowStatus(); delay(250); LEDShowStatus(); delay(250); LEDShowStatus(); delay(250); LEDShowStatus(); delay(250); }

Quiz_204 – Publish and Subscribe

- อ่านค่า DHT-22 แล้วส่งไปยัง MQTT Broker ทุกๆ 5 วินาที

- ควบคุมการปิดเปิด 4 LED

- รับค่าสวิตซ์กำหนด SW1 แจ้ง Overheat Alarm, SW2 แจ้ง Intruders Alarm

#include <WiFi.h> #include <Wire.h> #include <PubSubClient.h> #include "DHTesp.h" DHTesp dht; #define testLED1 18 #define testLED2 19 #define testLED3 22 #define testLED4 23 #define DHT22_Pin 15 const char* ssid = "V2036"; const char* password = "fnafchica"; const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org"; const char* topic1 = "bearish"; String ledState1 = "NA"; int pushButton1 = 4; int pushButton2 = 5; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); long lastMsg = 0; char msg[50]; int value = 0; void setup_wifi() { delay(10); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } randomSeed(micros()); Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); pinMode(testLED1, OUTPUT); pinMode(testLED2, OUTPUT); pinMode(testLED3, OUTPUT); pinMode(testLED4, OUTPUT); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { char myPayLoad[50]; Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic1); Serial.print("] "); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); myPayLoad[i] = payload[i]; myPayLoad[i + 1] = '\0'; // End of String } Serial.print("\n ---> "); Serial.println(myPayLoad); myPayLoad[4] = '\0'; // String lessthan 4 Charector if ((String)myPayLoad == "ON1") digitalWrite(testLED1, HIGH); if ((String)myPayLoad == "OFF1") digitalWrite(testLED1, LOW); if ((String)myPayLoad == "ON2") digitalWrite(testLED2, HIGH); if ((String)myPayLoad == "OFF2") digitalWrite(testLED2, LOW); if ((String)myPayLoad == "ON3") digitalWrite(testLED3, HIGH); if ((String)myPayLoad == "OFF3") digitalWrite(testLED3, LOW); if ((String)myPayLoad == "ON4") digitalWrite(testLED4, HIGH); if ((String)myPayLoad == "OFF4") digitalWrite(testLED4, LOW); } void reconnect() { while (!client.connected()) // Loop until we're reconnected { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); String clientId = "ESP8266Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Create a random client ID if (client.connect(clientId.c_str())) // Attempt to connect { Serial.println("connected"); // Once connected, publish an announcement... client.publish(topic1, "Hello World Pk007"); // ... and resubscribe client.subscribe(topic1); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); setup_wifi(); dht.setup(DHT22_Pin, DHTesp::DHT22); pinMode(pushButton1, INPUT_PULLUP); pinMode(pushButton2, INPUT_PULLUP); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); pinMode(testLED1, OUTPUT); pinMode(testLED2, OUTPUT); pinMode(testLED3, OUTPUT); pinMode(testLED4, OUTPUT); } void loop() { if (!client.connected()) reconnect(); client.loop(); long now = millis(); if (now - lastMsg > 5000) { lastMsg = now; ++value; float h = dht.getHumidity(); float t = dht.getTemperature(); sprintf (msg, "TempC: %.2f C, Humidity: %.2f %%", t, h); Serial.print("Publish message: "); Serial.println(msg); client.publish(topic1, msg); } if (digitalRead(pushButton1) == 0) { sprintf (msg, "Overheat Alarm"); Serial.println(msg); client.publish(topic1, msg); delay(500); } if (digitalRead(pushButton2) == 0) { sprintf (msg, "Intruders Alarm"); Serial.println(msg); client.publish(topic1, msg); delay(500); } }